宁德职业技术学院护理理实一体化教室

建设需求

国家《教育新型基础设施建设指导意见》明确提出要提升通用教室装备水平，支持互动反馈、高清直播录播等教学方式，“教育数字化战略行动”也对学校加快课堂教学改革提出了迫切要求。当前，教育学院现有教学设备模式单一，缺乏支撑小组协作、PBL（项目式学习）、混合式教学的专业环境，难以实现“以学生为中心”的课堂转型；同时，理论教学与实践教学联动不足，理论课堂无法实时、高清观摩实训操作细节，难以满足护理等专业理实一体化的教学需求。

为补齐课堂教学改革短板，推动理论讲授、分组研讨、实训观摩与课程录播深度融合，支撑护理类、托幼类、社会工作、智慧康养、实验实训及创新创业等课程教学，我校拟选址建设一间集“常规理论授课+小组研讨+理实联动+摄录一体”功能的新型护理理实一体化教室，现面向社会公开征集本教室建设方案。

一、建设目标

对标省内公办本科、公办高职及民办高职院校护理理实一体化教室建设标准，于二号实训楼三楼现有场地（面积约140平米，分一大一小两室），新建一间以“常规理论授课+小组研讨+理实联动+摄录一体”为核心特色的护理理实一体化教室。科学规划空间布局与功能分区，完善基础装修、智慧教学设备及音视频摄录系统配置，建成集常规理论教学、小组协作研讨、远程实训观摩、微课制作录制于一体的现代化护理理实一体化教室。实现课堂理论讲授与临床实操演示的深度融合，打破理论课与实践课的空间壁垒，通过高清直播联动实训室移动录播推车，使学生在理论教室即可实时观摩实训操作细节，并支持双向互动与批注讲解，切实提升教学效率与学习体验。依托双屏智慧授课、小组研讨互动、绿幕抠像微课制作等多元场景，全面支撑护理类、托幼类、社工、智慧康养及创新创业课程教学需要，为我校护理专业学生夯实专业技能基础、提升护士执业资格考试通过率与就业竞争力提供坚实保障，切实贴合基层一线实用型、技能型护理人才培养需求及区域医疗卫生事业发展需要。

二、建设内容、功能及需求

  - 1.场景一：常规理论教学-双屏智慧授课

双屏异显，双线教学：教师主控区采用两块86英寸触控一体屏并联。左屏可显示课件PPT或电子板书，右屏可展示案例、视频或互动白板；支持跨屏调度（将任意窗口从一侧拖拽至另一侧）、PPT上下页联动（左屏显示当前页，右屏显示下一页预览或拓展资料

教室空间布局灵活性：教室内桌椅采用可移动、可拼接设计。面向常规理论教学时，可排布为“秧田式”（所有学生面向主屏）

即时电子板书：教师可在任意屏幕边缘快速唤起板书界面，手写批注与课件内容叠加显示，无需切换应用。

后排辅显保障：教室后墙安装55英寸辅助电视，实时同步主教学屏画面。当教室排布为大容量常规理论课（学生人数较多、后排距离较远）时，后排学生可通过辅显电视清晰地观看授课内容，避免视线遮挡或距离过远。

无感扩声：采用吊麦阵列与智能音频主机，教师无需手持麦克风即可实现清晰扩声，后排也能听清，与手持麦克风联动使用可满足不同授课习惯以及不同教学场景需求，提升扩声方式灵活度；并且手持麦与无感扩声麦实现智能压制，当手持麦工作时，无感扩声麦实现自动压制，避免双扩声造成声场复杂的情况发生。

  - 2.场景二：灵活高效的“小组研讨互动”教学

桌椅重组为圆桌小组式：学生分组（计划10组）围坐，每组前方配备一块65英寸小组屏（可移动支架）

多屏对比与成果展示：教师主屏与小组屏联动，支持教师端双屏画面广播推送给个小组屏幕，实现全屏共享主教学内容；支持将4-6个小组的成果同时投屏至主屏进行对比讲解，极大提升展示效率。

全员深度参与：支持头脑风暴、协同白板、即时测验、文件分发等功能，每位学生均可通过自带设备参与互动，教师可实时查看各小组进度。

无感扩声与自由授课：采用吊麦阵列拾音技术，教师无需手持麦克风，可在教室内自由走动，声场均匀清晰。

  - 3.场景三：【特色亮点】实践教学-理实一体化远程联动

实训直播进课堂：教室主屏可实时接收来自实训室移动录播推车的高清直播画面，学生在理论教室即可清晰地观看教师实操细节（如设备拆装、实验演示、生物解剖等）。

双向互动与标注：理实一体化教室与实训室支持双向语音对讲，理论教师可在直播画面上进行批注讲解，实训教师可实时回应提问，实现“理论讲解-实操演示-即时研讨”一体化。

4.场景四：绿幕抠像摄录一体

配备绿幕抠像系统、全画幅微单相机、专业提词器及面光灯等设备，支持实时抠像合成，为师生提供音视频拍摄录制和一站式微课制作环境。

5.场景五：智能物联与便捷管理

一键上课/下课：通过中控面板，一键控制灯光、空调、投影、录播等所有设备，支持课表联动自动开启。

电子班牌与门禁：支持人脸/刷卡考勤、课表查询、教室占用状态显示，实现场地智能化管理。

- 6.图纸：

- 需提供平面布局设计图。

- 7.备注：

- 教室建设应符合国家相关建筑、消防、电气及通风采光等规范要求，保障师生操作安全。

- 8.清单目录：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微课制作教室 |  |  |  |
| 1 | 无线麦克风（含底座、接收器） | 1 | 套 |
| 2 | 智能音频主机 | 1 | 台 |
| 3 | 无源音箱 | 2 | 对 |
| 4 | 阵列麦克风 | 1 | 个 |
| 5 | 智能升降讲台 | 1 | 套 |
| 6 | 智能控制面板 | 1 | 台 |
| 7 | 智能控制终端 | 1 | 台 |
| 8 | 物联网网关 | 1 | 台 |
| 9 | 灯光控制面板 | 1 | 个 |
| 10 | 空调红外控制器 | 1 | 个 |
| 11 | 小组端互动教学系统 | 1 | 套 |
| 12 | AI音视频终端 | 1 | 台 |
| 13 | 机械云台摄像机 | 2 | 台 |
| 14 | 多目机械云台摄像机 | 1 | 台 |
| 15 | 阵列麦克风 | 3 | 对 |
| 16 | 控制面板 | 1 | 台 |
| 17 | 导播控制台 | 1 | 台 |
| 18 | 移动推车 | 1 | 套 |
| 19 | 移动录播主机 | 1 | 台 |
| 20 | 无线云台摄像机 | 3 | 台 |
| 21 | 无线麦克风 | 1 | 套 |
| 22 | 移动录播箱 | 1 | 套 |
| 23 | 阵列麦克风 | 1 | 台 |
| 24 | 三个课堂校级应用管理平台 V3.0 | 1 | 套 |
| 25 | 智能抠像系统V3.0 | 1 | 套 |
| 26 | 面光用便携场景记忆数字灯 | 2 | 个 |
| 27 | 灯具三脚架 | 2 | 个 |
| 28 | 无线演示器 | 1 | 个 |
| 29 | 便携液压式抠像绿幕 | 1 | 个 |
| 30 | 22寸内嵌电脑型双镜像视频显示广播级智能双屏提词器 | 1 | 套 |
| 31 | 全画幅微单相机 | 1 | 套 |
| 32 | 编辑软件 | 1 | 套 |
| 33 | 装修、辅材及施工系统集成 | 1 | 项 |

注：以上为项目所需主要设备清单，各应征单位可根据自身方案适当调整，但须确保满足功能需求。

三、参考效果图

护理理实一体化教室拟建设在二号实训楼三楼，面积约为140平米，分一大一小两室建设，根据桌椅布局，设计不同类型理实一体化教室，效果图可参考：